La fiche d’auto-contrôle est un document indispensable dans le suivi de votre chantier.

Elle vous permet de justifier la qualification des bottes de paille utilisées et la bonne mise en œuvre en respect avec les règles de l’art.

Ce document est extrait des Règles professionnelles de construction en paille, éditions du Moniteur.
Il est susceptible d’évoluer ; il est disponible en téléchargement sur le site du RFCP.
Pour connaître la procédure complète, se référer à l’ouvrage papier en vente sur le site du RFCP : http://go.rfcp.fr/Librairie

Extrait de l’annexe A1	Cahier des charges pour l’utilisation de bottes de paille dans la construction

IMPORTANT

Du cahier des charges n’est présent dans ce document que les tables simplifiées de calcul de la masse volumique de bottes de paille.
Pour connaître le cahier des charges complet, se référer aux Règles professionnelles de construction en paille, éditions du Moniteur, en vente sur le site du RFCP : http://go.rfcp.fr/Librairie

A1.3	Tables simplifiées de calcul de la masse volumique de bottes de paille

À l’aide de l’une des tables suivantes (tab. A1.3, tab. A1.4 et tab. A1.5), il faut :

– repérer la taille, le poids et la teneur en eau d’une botte de paille ;

– puis relever la masse volumique de la paille à l’intersection entre longueur et poids.

La formule suivante permet de calculer la masse volumique sur base sèche d’une botte de paille (quelles que soient ses dimensions et sa teneur en eau) :

Mv = (M – ω × M) / V

avec :

Mv : masse volumique sur base sèche en kg/m³
	M : masse de la botte en kg
	ω : teneur en eau en %
	V : volume de la botte de paille en m3

Tab. A1.3. Masse volumique sur base sèche d’une botte de paille de 47 × 37 cm, pour une teneur en eau de 10 % environ

Les valeurs en gras font partie de la plage de masse volumique à respecter : 80 à 120 kg/m3.

| Longueur (cm) | Poids (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 50 | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | 104 | 114 | 124 | 135 | 145 | 155 | 166 | 176 | 186 | 197 | 207 | 217 | 228 | 238 | 248 | 259 | 269 | 279 | 290 | 300 | 311 | 321 | 331 | 342 | 352 | 362 |
| 55 | 47 | 56 | 66 | 75 | 85 | 94 | 104 | 113 | 122 | 132 | 141 | 151 | 160 | 169 | 179 | 188 | 198 | 207 | 216 | 226 | 235 | 245 | 254 | 263 | 273 | 282 | 292 | 301 | 311 | 320 | 329 |
| 60 | 43 | 52 | 60 | 69 | 78 | 86 | 95 | 104 | 112 | 121 | 129 | 138 | 147 | 155 | 164 | 173 | 181 | 190 | 198 | 207 | 216 | 224 | 233 | 242 | 250 | 259 | 267 | 276 | 285 | 293 | 302 |
| 65 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 |
| 70 | 37 | 44 | 52 | 59 | 67 | 74 | 81 | 89 | 96 | 104 | 111 | 118 | 126 | 133 | 140 | 148 | 155 | 163 | 170 | 177 | 185 | 192 | 200 | 207 | 214 | 222 | 229 | 237 | 244 | 251 | 259 |
| 75 | 35 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 | 242 |
| 80 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 84 | 91 | 97 | 104 | 110 | 116 | 123 | 129 | 136 | 142 | 149 | 155 | 162 | 168 | 175 | 181 | 188 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 226 |
| 85 | 30 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 |
| 90 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 | 178 | 184 | 190 | 196 | 201 |
| 95 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 158 | 163 | 169 | 174 | 180 | 185 | 191 |
| 100 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| 105 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 |
| 110 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 136 | 141 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 |
| 115 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 86 | 90 | 95 | 99 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 126 | 131 | 135 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 |
| 120 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 | 134 | 138 | 142 | 147 | 151 |
| 125 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 |
| 130 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| 135 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 |
| 140 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 118 | 122 | 126 | 129 |

Tab. A1.4. Masse volumique sur base sèche d’une botte de paille de 47 × 37 cm, pour une teneur en eau de 15 % environ

Les valeurs en gras font partie de la plage de masse volumique à respecter : 80 à 120 kg/m3.

| Longueur (cm) | Poids (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 50 | 49 | 59 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 117 | 127 | 137 | 147 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 205 | 215 | 225 | 235 | 244 | 254 | 264 | 274 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 332 | 342 |
| 55 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 107 | 116 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 | 169 | 178 | 187 | 196 | 204 | 213 | 222 | 231 | 240 | 249 | 258 | 267 | 275 | 284 | 293 | 302 | 311 |
| 60 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 | 196 | 204 | 212 | 220 | 228 | 236 | 244 | 253 | 261 | 269 | 277 | 285 |
| 65 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 | 158 | 165 | 173 | 180 | 188 | 196 | 203 | 211 | 218 | 226 | 233 | 241 | 248 | 256 | 263 |
| 70 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 |
| 75 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 72 | 78 | 85 | 91 | 98 | 104 | 111 | 117 | 124 | 130 | 137 | 143 | 150 | 156 | 163 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 202 | 209 | 215 | 222 | 228 |
| 80 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 196 | 202 | 208 | 214 |
| 85 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 | 178 | 184 | 190 | 196 | 201 |
| 90 | 27 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 103 | 109 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | 174 | 179 | 185 | 190 |
| 95 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 100 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 | 171 |
| 105 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 130 | 135 | 140 | 144 | 149 | 154 | 158 | 163 |
| 110 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 120 | 124 | 129 | 133 | 138 | 142 | 147 | 151 | 156 |
| 115 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 132 | 136 | 140 | 145 | 149 |
| 120 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 143 |
| 125 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| 130 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 135 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 127 |
| 140 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 115 | 119 | 122 |

Tab. A1.5. Masse volumique sur base sèche d’une botte de paille de 47 × 37 cm, pour une teneur en eau de 20 % environ

Les valeurs en gras font partie de la plage de masse volumique à respecter : 80 à 120 kg/m3.

| Longueur (cm) | Poids (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 50 | 46 | 55 | 64 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 166 | 175 | 184 | 193 | 202 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 258 | 267 | 276 | 285 | 294 | 304 | 313 | 322 |
| 55 | 42 | 50 | 59 | 67 | 75 | 84 | 92 | 100 | 109 | 117 | 125 | 134 | 142 | 151 | 159 | 167 | 176 | 184 | 192 | 201 | 209 | 217 | 226 | 234 | 243 | 251 | 259 | 268 | 276 | 284 | 293 |
| 60 | 38 | 46 | 54 | 61 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 | 107 | 115 | 123 | 130 | 138 | 146 | 153 | 161 | 169 | 176 | 184 | 192 | 199 | 207 | 215 | 222 | 230 | 238 | 245 | 253 | 261 | 268 |
| 65 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 142 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 | 191 | 198 | 205 | 212 | 219 | 226 | 234 | 241 | 248 |
| 70 | 33 | 39 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 112 | 118 | 125 | 131 | 138 | 145 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | 184 | 191 | 197 | 204 | 210 | 217 | 223 | 230 |
| 75 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 209 | 215 |
| 80 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 | 178 | 184 | 190 | 196 | 201 |
| 85 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 103 | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 157 | 162 | 168 | 173 | 179 | 184 | 189 |
| 90 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 174 | 179 |
| 95 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 169 |
| 100 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 147 | 152 | 156 | 161 |
| 105 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 | 131 | 136 | 140 | 145 | 149 | 153 |
| 110 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| 115 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 120 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 |
| 125 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 |
| 130 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 110 | 113 | 117 | 120 | 124 |
| 135 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 109 | 112 | 116 | 119 |
| 140 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 115 |

Bordereau de contrôle de la qualité des bottes de paille pour la construction

Noter les mesures de masse volumique et d’humidité mesurées dans le bordereau (tab. A1.6). Contrôler au minimum 10 bottes du lot puis une botte toutes les 20 bottes. Des tables de calcul simplifiées sont disponibles (voir tab. A1.3, tab. A1.4 et tab. A1.5).

Dans le cas où l’une des bottes testées dépasse les valeurs autorisées :
– les bottes incorrectes sont rejetées ;
– toutes les bottes sont contrôlées.

Tab. A1.6. Bordereau de contrôle de la qualité des bottes de paille pour la construction

| Botte n° | Longueur (cm) | Masse (kg) | Teneur en eau sur base sèche (%) | Masse volumique sur base sèche (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| Botte n° | Longueur (cm) | Masse (kg) | Teneur en eau sur base sèche (%) | Masse volumique sur base sèche (kg/m³) |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |

| Botte n° | Longueur (cm) | Masse (kg) | Teneur en eau sur base sèche (%) | Masse volumique sur base sèche (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| Botte n° | Longueur (cm) | Masse (kg) | Teneur en eau sur base sèche (%) | Masse volumique sur base sèche (kg/m³) |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |

Annexe A2
Procédure de contrôle de la qualité de mise en œuvre de la paille

Circuit de diffusion de la fiche d’autocontrôle

Ce document doit être intégralement renseigné et signé par l’entité qui assure la mise en œuvre de la paille et qui en réalise l’archivage et la diffusion. L’entité doit :

– en conserver l’original ;

– en fournir une copie au maître d’ouvrage ;

– en fournir une copie au RFCP sous forme numérique (fichier pdf).

Documents de référence

• Règles professionnelles de construction en paille.

• Contrôle de la qualité des bottes de paille pour l’isolation de bâtiments (§ A1.4).

Contrôle des bottes de paille

Les bottes de paille utilisées pour la construction d’un bâtiment doivent avoir fait l’objet :

– d’une production conforme au cahier des charges du producteur de paille pour l’isolation de bâtiments (annexe A1) ;

– de la réalisation d’un contrôle de qualité attesté par un bordereau de contrôle de la qualité des bottes de paille pour l’isolation de bâtiments signé par le fournisseur de paille et son client (§ A1.4).

Procédure et fiche d’autocontrôle

| Bâtiment |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse | SHON-RT (m2) |  |
| Maître d’ouvrage | Tél. | e-mail |
| Maître d’œuvre | Tél. | e-mail |

| Responsable de la mise en œuvre de la paille |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raison sociale ou nom |  |  |
| Adresse | Tél. | e-mail |
| Personnel en charge de la mise en œuvre |  |  |
| Prénom Nom |  | Fonction |

Réception de chantier avant mise en œuvre

Les conditions suivantes doivent être respectées avant mise en œuvre de la paille.

Soubassements et fondations

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Garde au sol d’une paroi isolée en paille : • ≥ 20 cm, ou caniveau, drain, contrepente ou tout autre dispositif visant à écarter l’eau du pied de la paroi • ≥ 20 cm au-dessus du niveau de rejaillissement de l’eau • ≥ 30 cm à l’intérieur des vides sanitaires Joindre un croquis de principe ou une photo | § 3.6.5 |  |  |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Garde au sol côté intérieur d’une paroi isolée en paille au minimum à 40 mm au-dessus du sol fini Joindre un croquis de principe ou une photo | § 3.6.5 |  |  |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Coupures capillaires des soubassements en place sur toute la largeur de la paroi Joindre une photo typique de la mise en œuvre de la coupure capillaire | § 3.6.4 |  |  |

Protection à l’eau

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Parois à réaliser en paille hors d’eau Joindre une photo des parois hors d’eau avant remplissage | § 4.1.4 |  |  |

Contrôle de la qualité de mise en œuvre des bottes de paille

Continuité de l’isolation

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de vide entre les bottes | § 4.1.7.3 |  |  |
| Absence de vide entre les bottes et leur interface avec d’autres matériaux | § 4.1.7.3 |  |  |

Compression et maintien des bottes

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolant paille solidaire de son support Joindre un croquis de principe ou une photo d’un dispositif typique utilisé pour le maintien et/ou la compression des bottes de paille | § 4.1.7.2 |  |  |

Contrôles géométriques

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Précadres ou tableaux de menuiseries non déformés par l’insertion de la paille | § 5.2.6.1 |  |  |

Contrôle de la qualité de mise en œuvre des enduits sur bottes de paille

Qualité de l’accroche

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de décollement de la première couche d’enduit | § A4.5 |  |  |

Qualité de la protection à l’eau liquide par les enduits

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de fissurations des enduits de finition extérieurs | § A3.5 |  |  |

Contrôle de la qualité de mise en œuvre des plaques de parement ou des bardages
sur les parois verticales isolées en bottes de paille

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Présence d’un frein-vapeur ou d’une membrane d’étanchéité à l’air si nécessaire Joindre une photo typique de la mise en place du pare-vapeur | § 7.2.4 |  |  |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Principe de pose et de fixation du parement extérieur Joindre un croquis de principe ou une photo d’un dispositif typique utilisé pour le maintien et/ou la compression des bottes de paille | § 7.2.5.2 |  |  |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Présence sous bardage d’un matériau pare-pluie, souple ou rigide selon le cas, entre la paille et l’espace ventilé Joindre une photo prise avant la pose du bardage | § 7.2.4 |  |  |

Contrôle de la gestion de la vapeur d’eau et de l’hygrométrie

IMPORTANT

Ce contrôle doit être répété pour chacun des types de parois isolées en paille du chantier.

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la paroi : |  |  |  |
| Détermination de la valeur du Sd de chacun des parements de la paroi (Sd = μ x e ) Matériau intérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau intérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m | § 3.4.3, annexes A5 et A6 |  | Note de calcul, en mètre : Sdint = Sdext = |
| Vérification de la conformité des rapports entre les valeurs des Sd des parements extérieurs et intérieurs Joindre la copie de la figure du § 3.4.3 correspondant au cas de la paroi étudiée | § 3.4.3 |  | Vérification : Sdint / ___ = Sdext ⩽ Sdint / ___ Sdext ⩽ ___ (barrez la mention inutile) |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la paroi : |  |  |  |
| Détermination de la valeur du Sd de chacun des parements de la paroi (Sd = μ x e ) Matériau intérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau intérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m | § 3.4.3, annexes A5 et A6 |  | Note de calcul, en mètre : Sdint = Sdext = |
| Vérification de la conformité des rapports entre les valeurs des Sd des parements extérieurs et intérieurs Joindre la copie de la figure du § 3.4.3 correspondant au cas de la paroi étudiée | § 3.4.3 |  | Vérification : Sdint / ___ = Sdext ⩽ Sdint / ___ Sdext ⩽ ___ (barrez la mention inutile) |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la paroi : |  |  |  |
| Détermination de la valeur du Sd de chacun des parements de la paroi (Sd = μ x e ) Matériau intérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau intérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m | § 3.4.3, annexes A5 et A6 |  | Note de calcul, en mètre : Sdint = Sdext = |
| Vérification de la conformité des rapports entre les valeurs des Sd des parements extérieurs et intérieurs Joindre la copie de la figure du § 3.4.3 correspondant au cas de la paroi étudiée | § 3.4.3 |  | Vérification : Sdint / ___ = Sdext ⩽ Sdint / ___ Sdext ⩽ ___ (barrez la mention inutile) |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de la paroi : |  |  |  |
| Détermination de la valeur du Sd de chacun des parements de la paroi (Sd = μ x e ) Matériau intérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau intérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 1 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m Matériau extérieur 2 : ___________________________ μ = ______ e = ______m Sd = ______m | § 3.4.3, annexes A5 et A6 |  | Note de calcul, en mètre : Sdint = Sdext = |
| Vérification de la conformité des rapports entre les valeurs des Sd des parements extérieurs et intérieurs Joindre la copie de la figure du § 3.4.3 correspondant au cas de la paroi étudiée | § 3.4.3 |  | Vérification : Sdint / ___ = Sdext ⩽ Sdint / ___ Sdext ⩽ ___ (barrez la mention inutile) |

Contrôle de la qualité de mise en œuvre des détails

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Étanchéité à l’air : – interface entre soubassement et parois verticales – interfaces entre menuiseries et parois verticales – interfaces entre plafonds et rampants et parois verticales – autres | § 3.3.6 |  |  |

| Contrôle réalisé | CP 2012 | Date | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Pente des appuis et seuils (fenêtres, portes extérieures) selon les types de matériaux : – hygroscopiques : ≥ 20 % – non hygroscopiques : ≥ 10 % Joindre une photo d’un appui de fenêtre typique Joindre une photo d’un seuil de porte typique | § 5.1.4 |  |  |

Informations générales

Ces informations ont pour but d’aider les experts à se rendre compte des caractéristiques générales du bâtiment.

Plans et coupes du bâtiment

Joindre les principaux plans et coupes du bâtiment

Photos du bâtiment

Joindre des photos des principales façades du bâtiment